Технический паспорт изделия

| Производитель: ENPOSS CO., Ltd. #39-4, Wonhyoro1, Yongsan-Gu, Seoul, Korea. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Энергосберегающая система FORCE для сетей переменного тока |  |  |
| Продукция сертифицирована органом сертификации Госстандарт России “МЕЖРЕГИОНЭКСПЕРТ” |  |  |
| Содержание паспорта соответствует технической документации производителя |  |  |

Содержание

1. Сведения об изделии

2. Назначение

3. Технические характеристики

4. Меры безопасности

5. Условия эксплуатации

6. Сертификация

7. Упаковка, хранение, транспортировка

8. Гарантийные обязательства

9. Свидетельство о приемке

1. Сведения об изделии

Наименование: Энергосберегающая система "FORCE" для сетей переменного тока напряжением 100… 1000 В; 3 кВ; 6 кВ; 10 кВ.

Производитель: ENPOSS CO., LTD. #39-4, Wonhyoro1, Yongsan-Gu, Seul, Korea.

Дистрибьютор: ООО «Энерго-Бутик», Россия, 601781, Кольчугино, Владимирская обл., ул. Советская, д. 52. Тел.: +7(495) 748-13-10, e-mail: info@energo-butik.ru

2. Назначение

Система FORCE предназначена для улучшения качества электроснабжения промышленных электроустановок в одно- и трехфазных сетях переменного тока. Применение системы обеспечивает гарантированное снижение уровня высших гармонических составляющих переменного тока, улучшение балансировки фаз при питании электроустановок, способствует созданию условий для повышения эффективности электроустановок разных типов, электрических машин и электронного оборудования, снижает уровень излучаемых помех в линиях электропитания. Использование системы FORCE создает условия для существенной экономии электроэнергии и снижения производственных затрат на потребляемую электроэнергию от 7 до 17 процентов.

3. Технические характеристики

Модели и массогабаритные характеристики оборудования системы FORCE

| Модель (Тип сети / Мощность) |  | Размеры, мм | Соединительный провод |  | Комплект, шт. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сечение, мм2 | Длина, м |  |  |
| Для одно-фазной сети | 5 кВт | 80х130х35 | 5,5 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | 10 кВт | 80х160х55 |  | 1 | 2 | 2,5 |
|  | 20 кВт | 80х160х90 |  | 1 | 2 | 5,0 |
| Для трех-фазной сети | 10 кВт | 65х95х55 | 8,0 | 3 | 4 | 3 |
|  | 20 кВт | 80х110х70 |  | 3 | 4 | 5,5 |
|  | 30 кВт | 80х130х70 | 14 | 3 | 4 | 7 |
|  | 50 кВт | 80х180х70 |  | 3 | 4 | 9 |
|  | 75 кВт | 80х180х85 |  | 3 | 4 | 11 |
|  | 100 кВт | 80х250х85 | 22 | 3 | 4 | 14 |
|  | 200 кВт | 130х180х100 |  | 3 | 4 | 18 |
|  | 300 кВт | 140х230х95 |  | 3 | 4 | 23 |
|  | 400 кВт | 150х250х100 |  | 3 | 4 | 27 |
|  | 500 кВт | 150х250х130 | 38 | 3 | 4 | 30 |
|  | 750 кВт | 190х280х130 |  | 3 | 4 | 45 |
|  | 1000 кВт | 190х380х130 |  | 3 | 4 | 56 |
|  | 1500 кВт | 280х380х130 | 60 | 3 | 4 | 89 |
|  | 2000 кВт | 350х460х130 |  | 3 | 4 | 120 |

Корпуса всех моделей оборудования системы FORCE изготовлен из ударопрочного пластика, отвечающего требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.

Конструкция герметична, защищена от попадания влаги и пыли. Присоединительный провод – медный, с тефлоновой изоляцией.

Время выхода на рабочий режим экономии электроэнергии (время адаптации) от 10 до 20  дней.

Схема подключения для однофазной сети

Входной автомат сети Прибор учета электроэнергии FORCE FORCE Линия питания оборудования 0 Ф

Схема подключения для трехфазной сети

Ф1

2

3

0

Входной автомат сети

Прибор учета электроэнергии

FORCE

FORCE

FORCE

FORCE

Линия питания оборудования

4. Меры безопасности

Система FORCE подключается к электрической сети согласно вышеприведенным схемам.

Подключение должно осуществляться исключительно квалифицированным персоналом, имеющим надлежащий допуск на проведение работ с электрооборудованием.

5. Условия эксплуатации

Оборудование системы FORCE предназначено для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от – 20 до +40 оС.

Оборудование системы FORCE должно быть защищено заземленным металлическим корпусом (контейнером).

Система не требует дополнительного технического обслуживания в период эксплуатации.

Запрещается вскрывать корпуса системы FORCE, во избежание выхода оборудования из строя.

Укорочение проводов или нарушение контакта в месте присоединения может нанести серьезный ущерб работе оборудования FORCE.

6. Сертификация

Система FORCE имеет сертификат соответствия № РОСС KR.AB48.H00632, выданный 06.07.2009 органом сертификации Госстандарт России “МЕЖРЕГИОНЭКСПЕРТ” на основании протокола сертификационных испытаний № 110-45-05/09 от 28.05.2009.

7. Упаковка, хранение, транспортировка

Оборудование системы FORCE транспортируется в упаковке.

Хранение оборудования осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий (группа условий хранения 2 ГОСТ 15150-69).

Система может транспортироваться без ограничения расстояния в условиях, исключающих механические повреждения, следующими видами транспорта:

автомобильным транспортом согласно Общим правилам перевозок грузов автотранспортом;

железнодорожным транспортом согласно Правилам перевозки грузов и Техническим условиям перевозки и крепления грузов;

речным транспортом согласно Правилам перевозки грузов;

морским транспортом согласно Общим специальным правилам перевозки грузов;

авиатранспортом согласно Правилам перевозки авиагрузов.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок исправной работы оборудования системы FORCE при соблюдении потребителем правил транспортировки,   условий размещения и подключения составляет _____ месяцев (лет), с момента продажи.

В течение срока гарантии изготовитель (поставщик) обязуется безвозмездно устранять неисправности или заменить изделие.

При нарушении потребителем правил транспортировки, хранения, условий размещения и подключения изготовитель (поставщик) ответственности не несет. Гарантия не распространяется на устройства Force с механическими повреждениями и/или на устройства Force, которые потребитель вскрыл или пытался вскрыть.

9. Свидетельство о приемке

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя,  и соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0 (Сертификат соответствия № РОСС КR.АВ48.Н00632 от 06.07.2009).

Дата изготовления   «_____»  ____________ 2010

Продавец ___________________ ( ______________ )

М.П.

Свидетельство о приемке без печати недействительно.